# Załącznik nr 1l do SWZ

# ZP-381-25/2022

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWO - CENOWY

# Część nr 12 zamówienia

Wyroby jednorazowego użytku - fartuchy

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jed.m. | Ilość | Cena j. brutto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny- pełnobarierowy. Wykonany z włókniny typu SMS Gramatura podstawowa min 35g/m2. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha - długość troków min 45 cm. Zapięcie przy szyi na elastyczną taśmę samoprzylepną. Obszycie lamówką w celu identyfikacji rodzaju fartucha oraz rozmiaru zgodnie z normą 13795 -identyfikacja możliwa przed rozłożeniem fartucha. Ręczniki celulozowe, chłonne – min. 2 szt, wymiar minimalny 30x 30cm, gramatura min. 50g/m2 Dodatkowe owinięcie fartucha wraz z ręcznikami w serwetę z włókniny. Opakowanie zawierające 4 naklejki typu TAG (do wklejenia do dokumentacji) Odporność na przenikanie cieczy ≥ 20cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie sucho ≥ 150 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na mokro ≥ 85 N Fartuch zgodny z EN 13795 1-3 – wymagania wysokie. Zamawiający dopuszcza sterylny antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115 (poz. 1), L-125 (poz. 2), XL-140 (poz. 3) (±5cm). Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45N/50mm w kierunku poprzecznym; uwalnianie cząstek stałych max 2,1 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa. Paroprzepuszczalność min. 4541 g/m2x24h. Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2 Zamawiający dopuszcza jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny- pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMMMS. Gramatura podstawowa min 35g/m2. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha - długość troków min 45 cm. Zapięcie przy szyi rzep. Obszycie koło szyi bez lamówki umożliwiającej identyfikację rodzaju fartucha oraz rozmiaru. Rozmiar fartucha w postaci wszywki - identyfikacja możliwa przed rozłożeniem fartucha. Ręczniki włókninowe, chłonne – min. 2 szt, wymiar minimalny 30x 30cm, gramatura min. 50g/m2. Dodatkowe owinięcie fartucha wraz z ręcznikami w serwetę z włókniny. Opakowanie zawierające 2 naklejki typu TAG (do wklejenia do dokumentacji). Odporność na przenikanie cieczy ≥ 20cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie sucho ≥ 150 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na mokro ≥ 85 N Fartuch zgodny z EN 13795 1-3 – wymagania wysokie. Rozmiar: M | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny- pełnobarierowy. Wykonany z włókniny typu SMS Gramatura podstawowa min 35g/m2. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha - długość troków min 45 cm. Zapięcie przy szyi na elastyczną taśmę samoprzylepną. Obszycie lamówką w celu identyfikacji rodzaju fartucha oraz rozmiaru zgodnie z normą 13795 -identyfikacja możliwa przed rozłożeniem fartucha. Ręczniki celulozowe, chłonne – min. 2 szt, wymiar minimalny 30x 30cm, gramatura min. 50g/m2 Dodatkowe owinięcie fartucha wraz z ręcznikami w serwetę z włókniny. Opakowanie zawierające 4 naklejki typu TAG (do wklejenia do dokumentacji) Odporność na przenikanie cieczy ≥ 20cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie sucho ≥ 150 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na mokro ≥ 85 N. Fartuch zgodny z EN 13795 1-3 – wymagania wysokie. Zamawiający dopuszcza sterylny antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115 (poz. 1), L-125 (poz. 2), XL-140 (poz. 3) (±5cm). Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45N/50mm w kierunku poprzecznym; uwalnianie cząstek stałych max 2,1 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa. Paroprzepuszczalność min. 4541 g/m2x24h. Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2 Zamawiający dopuszcza jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny- pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMMMS. Gramatura podstawowa min 35g/m2. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha - długość troków min 45 cm. Zapięcie przy szyi rzep. Obszycie koło szyi bez lamówki umożliwiającej identyfikację rodzaju fartucha oraz rozmiaru. Rozmiar fartucha w postaci wszywki - identyfikacja możliwa przed rozłożeniem fartucha. Ręczniki włókninowe, chłonne – min. 2 szt, wymiar minimalny 30x 30cm, gramatura min. 50g/m2. Dodatkowe owinięcie fartucha wraz z ręcznikami w serwetę z włókniny. Opakowanie zawierające 2 naklejki typu TAG (do wklejenia do dokumentacji). Odporność na przenikanie cieczy ≥ 20cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie sucho ≥ 150 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na mokro ≥ 85 N Fartuch zgodny z EN 13795 1-3 – wymagania wysokie. Rozmiar: L | szt. | 700 |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny- pełnobarierowy. Wykonany z włókniny typu SMS Gramatura podstawowa min 35g/m2. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha - długość troków min 45 cm. Zapięcie przy szyi na elastyczną taśmę samoprzylepną. Obszycie lamówką w celu identyfikacji rodzaju fartucha oraz rozmiaru zgodnie z normą 13795 -identyfikacja możliwa przed rozłożeniem fartucha. Ręczniki celulozowe, chłonne – min. 2 szt, wymiar minimalny 30x 30cm, gramatura min. 50g/m2. Dodatkowe owinięcie fartucha wraz z ręcznikami w serwetę z włókniny. Opakowanie zawierające 4 naklejki typu TAG (do wklejenia do dokumentacji). Odporność na przenikanie cieczy ≥ 20cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie sucho ≥ 150 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na mokro ≥ 85 N. Fartuch zgodny z EN 13795 1-3 – wymagania wysokie. Zamawiający dopuszcza sterylny antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115 (poz. 1), L-125 (poz. 2), XL-140 (poz. 3) (±5cm). Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45N/50mm w kierunku poprzecznym; uwalnianie cząstek stałych max 2,1 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa. Paroprzepuszczalność min. 4541 g/m2x24h. Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2 Zamawiający dopuszcza jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny- pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMMMS. Gramatura podstawowa min 35g/m2. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha - długość troków min 45 cm. Zapięcie przy szyi rzep. Obszycie koło szyi bez lamówki umożliwiającej identyfikację rodzaju fartucha oraz rozmiaru. Rozmiar fartucha w postaci wszywki - identyfikacja możliwa przed rozłożeniem fartucha. Ręczniki włókninowe, chłonne – min. 2 szt, wymiar minimalny 30x 30cm, gramatura min. 50g/m2. Dodatkowe owinięcie fartucha wraz z ręcznikami w serwetę z włókniny. Opakowanie zawierające 2 naklejki typu TAG (do wklejenia do dokumentacji). Odporność na przenikanie cieczy ≥ 20cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie sucho ≥ 150 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na mokro ≥ 85 N Fartuch zgodny z EN 13795 1-3 – wymagania wysokie. Rozmiar: XL. | szt. | 700 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

      - Oznakowanie dostarczonych wyrobów, ulotki informacyjne, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.

      - Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 175, z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

      - Do dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca dołączy oryginał faktury VAT. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury VAT na podany przez Zamawiającego adres e-mailowy.

      - Okres przydatności do użycia min. 12 miesięcy

      - Termin dostawy:

- tygodni – 0 pkt

4 tygodnie – 20 pkt

2 tygodnie – 40 pkt

      - W przypadku wystąpienia wad w dostarczonych artykułach w okresie 12-m-cy od ich odbioru Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwych artykułów na wolne od wad w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia reklamacyjnego.

      - Dostawa wraz z rozładunkiem. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i rozładować zamawiany asortyment na własny koszt i ryzyko w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły –  Magazyn Apteki – okno podawcze do magazynu Apteki w piwnicy – poziom -1, tył budynku A – za wejściem A7 od poniedziałki do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00.

      - Koszty opakowania i transportu ponosi Wykonawca.

Data: …………….

Dokument elektroniczny

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym